#picaxe 08m

disablebod

data (89,89,87,84,82,80,73,71,68,66,64,105,103,100,98,96,96,96)  'Pentatonic 1/8 notes

data (90,88,85,84,83,81,74,72,69,68,67,65,106,104,101,100,99,97) 'Blues scale 1/8

data (86,83,82,80,75,72,71,70,67,66,64,107,104,103,102,99,98,96) 'Hungarian

data (90,88,86,84,82,80,75,74,72,70,68,66,64,107,106,104,102,100)'Arabic

data (88,85,83,82,80,75,72,71,69,67,66,64,107,104,103,101,99,98) 'Hejaz

data (69,68,67,66,65,64,107,106,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96) 'Chromatic 1/8

symbol LED		=	1

symbol PCnt 	= 	w6

symbol Tmp2		=	b9

symbol sptr		= 	b8

symbol Perc		=	b7

symbol Tmp1		=	b6

symbol Num		=	b5

symbol Note		=	b4

symbol Tempo	=	b3

symbol Scale	=	b2

symbol Key		=	b1

symbol ADC 		= 	b0

tempo	=	4

scale = 0

pwrsave:

input 4

do

sleep 4

loop until pin4 = 1

tune 0,4,(84,89)

main:

do

readadc 4, adc

inc PCnt

if PCnt = 15000 then

tune 0,4,(89,84)

goto pwrsave

end if

loop until adc > 5

if adc >253 then goto settempo

key = adc * 150 / 1000 min 0 max 17 + sptr

read key,note

tune 0,tempo,(note)

PCnt=0

goto main

settempo:

tempo = tempo //10+1

high led

pause 5

low led

pause 400

if tempo=1 then

scale = scale + 1 // 6

sptr = scale * 18

high led

pause 500

low led

tmp1 = scale + 1

for tmp2 = 1 to tmp1

tune 0,1,(144,143)

next tmp2

end if

goto main